KÄLTEWERKSTATT PÜTZ & SÖHNE

Kälteanlagenbau | Haushaltskälte | Werkskundendienst

Niehler Straße 214 | 50733 Köln | Telefon 0221 778491-0 | werkstatt@puetz-kaelte.de

# Reparatur- und Diagnoseprotokoll VestaCool FR-900

| Kundin | Amalie von Reichenbach, Rheinufer 14, 50668 Köln |
| --- | --- |
| Gerät | VestaCool FR-900, Seriennummer VCFR9-DE-22104-55 |
| Termin | 3. Mai 2026, 09:12 Uhr bis 11:06 Uhr |
| Techniker | Gregor Pütz, Kälteanlagenbauermeister |
| Auftrag | Temperaturschwankungen im Frischefach, Ausfall Eiswürfelmodul, Diagnose nach Aktualisierung |
| Arbeitsort | Küche der Kundin; anwesend bis 09:45 Uhr Hausmeister Ralf Kemper |

# 1. Zustand bei Beginn

Die Anzeige meldete für das Kühlfach 5 Grad Celsius und für das Frischefach 2 Grad Celsius. Das eingebrachte Vergleichsthermometer zeigte nach 25 Minuten im Frischefach 7,4 Grad Celsius. Im Auffangbereich des Eiswürfelmoduls befanden sich Schmelzwasserreste. Türdichtungen, Scharniere und Lüfter waren frei von sichtbaren Beschädigungen.

# 2. Prüfschritte

| Uhrzeit | Prüfung | Messwert oder Feststellung |
| --- | --- | --- |
| 09:28 | Kompressoranlauf | Stromaufnahme 1,7 Ampere; Abschaltung nach 41 Sekunden; erneuter Anlauf nach 6 Minuten |
| 09:46 | Temperaturfühler oben | Widerstandswert plausibel; Anzeige und Referenzwert weichen um 0,6 Grad ab |
| 10:03 | Fühler Frischefach | Sprunghafte Werte zwischen 2,1 und 8,0 Grad bei unveränderter Referenztemperatur |
| 10:19 | Eiswürfelmodul | Mechanik frei; Kalibrierung verlangt Anmeldung in der Mobilanwendung |
| 10:37 | ServicePort | Meldung Token refused - authorized service session required |
| 10:51 | Ersatzkompressor VC-CMP-900 | Bauteil physisch passend; NFC-Pairing ohne freigegebene Sitzung abgewiesen |

# 3. Nicht ausgeführte Arbeiten

Der Kompressor wurde nicht ausgebaut und das Gerät nicht auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Ohne autorisierte Sitzung bestand das Risiko, dass ein eingebautes Ersatzteil nicht freigeschaltet wird und der bisherige Diagnosezustand verloren geht. Ein Eingriff in die Cloud- oder App-Konfiguration war nicht beauftragt und technisch nicht möglich.

# 4. Abrechnung und Rückgabe

| Position | Menge | Betrag |
| --- | --- | --- |
| Anfahrt Köln-Nippes bis Rheinufer | 1 | 38,00 EUR |
| Fehlerdiagnose und Messung | 1,5 Stunden | 126,00 EUR |
| Kleinmaterial und Messprotokoll | 1 | 14,50 EUR |
| Gesamtbetrag |  | 178,50 EUR |

Das Gerät blieb angeschlossen. Der Kundin wurde empfohlen, Händler und Hersteller um einen autorisierten Servicetermin oder um Freigabe des Diagnosezugangs zu bitten. Das Protokoll dokumentiert ausschließlich die am 3. Mai 2026 festgestellten technischen Tatsachen.

Köln, 3. Mai 2026

Gregor Pütz
Kälteanlagenbauermeister