HavelTec Gerätebau GmbH - Entwicklungslabor

Wetzlarer Straße 16, 14482 Potsdam
Telefon 0331 704418-0 | labor@haveltec.de

Geschäftsführung HavelTec Gerätebau GmbH
im Hause

Potsdam, 1. Juli 2026

Betreff: Versuchsreihe S-14 - Verriegelung, Schmutzeintrag und Bedienkraft
Unser Zeichen: LAB S14-2026/31

Sehr geehrte Frau Strauß,

die Versuchsreihe vom 22. bis 30. Juni umfasste vier Prototypen mit unterschiedlichen Federstärken. Prototyp S14-C erreichte bei sauberer Führung 500 Öffnungszyklen ohne Ausfall. Nach Einbringen von feuchtem Quarzsand stieg die Bedienkraft ab Zyklus 73 deutlich an; bei Zyklus 118 rastete die linke Sperrklinke nicht vollständig ein.

Bei S14-D wurde die Ablaufrinne um 1,5 Millimeter verbreitert. Dieser Prototyp blieb auch nach 200 Sandzyklen funktionsfähig, zeigte aber an der Haltenase sichtbaren Materialabrieb. Die Sensorhalterung verdrehte sich im Schwingversuch um vier Grad. Der verwendete Kunststoff stammte aus Charge PA-260611 und war nach Lagerkarte zwei Tage außerhalb des Trockenschranks.

Die handschriftlichen Laborseiten wurden von M. Rüß und J. Groß gegengezeichnet. Fotos tragen die Versuchsuhrzeit, nicht das spätere Ablagedatum. Eine Vergleichsprobe des Wettbewerberprodukts NordSnap wurde nur vermessen und nicht geöffnet. Das Protokoll enthält Messungen und Beobachtungen, aber keine Aussage zur Schutzfähigkeit oder Verletzung fremder Rechte.

Mit freundlichen Grüßen

Diplom-Ingenieur Hannes Mäßler
Leiter Entwicklungslabor

Anlage: 14 pruefwerte s14 prototypen (CSV-Export)